Приложение

к решению СНД от 17.11.2021г. №66

«О внесении изменений в решение

Совета народных депутатов

Петровского сельского поселения

Павловского муниципального района

Воронежской области

от 22.12.2010г. № 63 «Об утверждении Генерального

плана Петровского сельского поселения

Павловского муниципального

Района Воронежской области»»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ I

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

2020 г.

| СОСТАВ ПРОЕКТА |  |  |
| --- | --- | --- |
| Текстовая часть |  |  |
| Том I | Основные положения проекта Генерального плана Петровского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области. |  |
| Том II | Материалы по обоснованию проекта Генерального плана Петровского сельского поселения |  |
| Том III | Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций. |  |
| Приложение | «Сведения о границах населенного пункта села Михайловка (графическое описание местоположения границ населенного пункта, перечень координат характерных точек границ населенного пункта)» |  |
| Графическая часть |  |  |
| к тому I | 1.1 | Карта Генерального плана Петровского сельского поселения с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения. |
|  | 1.2 | Карта Генерального плана населенных пунктов Петровского сельского поселения с отображением границ функциональных зон и зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения. |
|  | 1.3 | Карта Петровского сельского поселения с отображением существующих и планируемых границ муниципального образования, населенных пунктов, земель различных категорий, объектов транспорта, энергетики и связи. |
|  | 1.4 | Карта Петровского сельского поселения с отображением результатов анализа комплексного развития территории и зон с особыми условиями использования территории. |
|  | 1.5 | Карта Петровского сельского поселения с отображением развития инженерной и транспортной инфраструктур. |
| к тому II | 2.1 | Карта Петровского сельского поселения с отображением границ функциональных зон и зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения. |
|  | 2.2 | Карта Петровского сельского поселения с отображением существующих и планируемых границ муниципального образования, населенных пунктов, земель различных категорий, объектов транспорта, энергетики и связи. |
|  | 2.3 | Карта Петровского сельского поселения с отображением результатов анализа комплексного развития территории и зон с особыми условиями использования территории. |
|  | 2.4 | Карта использования территории Петровского сельского поселения с распределением земель сельскохозяйственного назначения по землепользователям. |
|  | 2.5.1 | Карта территории Петровского сельского поселения с отображением инженерной инфраструктуры (объектов водоснабжения) |
|  | 2.5.2 | Карта территории населенных пунктов Петровского сельского поселения с отображением инженерной инфраструктуры (объектов водоснабжения) |
|  | 2.5.3 | Карта территории Петровского сельского поселения с отображением инженерной инфраструктуры (объектов электроснабжения). |
|  | 2.5.4 | Карта территории Петровского сельского поселения с отображением инженерной инфраструктуры (объектов газо- и теплоснабжения). |
|  | 2.5.5 | Карта территории населенных пунктов Петровского сельского поселения с отображением инженерной инфраструктуры (объектов газо- и теплоснабжения). |
|  | 2.5.6 | Карта использования территории Петровского сельского поселения с отображением инженерной инфраструктуры ( линий связи, кабельных и ВОЛС). |
|  | 2.6 | Карта размещения объектов капитального строительства местного значения и территорий, включаемых в границы населенных пунктов. |
| к тому III | 3.1 | Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий. |
|  | 3.2 | Карта зон действия поражающих факторов возможных аварий на транспортных коммуникациях |

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

ПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

| 1. | ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ |  |  |
|  | 2.1. | Мероприятия по оптимизации административно-территориального устройства сельского поселения. |  |
|  | 2.2. | Мероприятия по решению вопросов местного значения поселения методами территориального планирования и размещению на территории Петровского сельского поселения объектов капитального строительства местного значения 2.2.1. Мероприятия по модернизации и развитию инженерной инфраструктуры сельского поселения; 2.2.2. Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры; 2.2.3. Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами жилой инфраструктуры.; 2.2.4. Мероприятия по развитию сети объектов социальной инфраструктуры; 2.2.5. Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения. 2.2.6. Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами сельскохозяйственного производства; 2.2.7. Мероприятия по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, организации мест захоронения. 2.2.8. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций Природного техногенного характера. 2.2.9. Мероприятия по охране окружающей среды. |  |
| 3. | ЗАКЛЮЧЕНИЕ |  |  |

1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

(в ред. СНД от 17.11.2021г. №66)

Генеральный план Петровского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области разработан Государственным унитарным предприятием "Нормативно-проектный центр" по заказу администрации Петровского сельского поселения в соответствии с муниципальным контрактом 20 ноября 2008 г.

Основанием для разработки настоящего Генерального плана послужили:

- Положения статей 23-25 Градостроительного кодекса РФ (ФЗ-190 от 29.12.2004г.);

- Положения статьи 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. №131-ФЗ;

- Распоряжение главы Петровского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области «О разработке Генерального плана Петровского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области»  №  № 042а-р от 17.11.2008г.

- Техническое задание – приложение к муниципальному контракту

Генеральный план разработан на расчетный срок до 2030 года, с выделением первой очереди 2015г. Этапы реализации генерального плана сельского поселения, их сроки определяются органами местного самоуправления сельского поселения, исходя из складывающейся социально-экономической обстановки в сельском поселении, финансовых возможностей местного бюджета, сроков и этапов реализации соответствующих федеральных и областных целевых программ.

Генеральный план утвержден решением совета народных депутатов Петровского сельского поселения от 22.12.11 №63.

Внесение изменений в Генеральный план Петровского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области выполнено БУВО «Нормативно-проектный центр» на основании постановления администрации Петровского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области №12 от 13.04.2020 и №16 от 28.04.2020.

Генеральный план Петровского сельского поселения – основной документ территориального планирования муниципального образования, нацеленный на определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, в целях обеспечения устойчивого развития территории муниципального образования, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Воронежской области и Павловского муниципального района.

Основной целью Генерального плана Петровского сельского поселения является разработка комплекса мероприятий для сбалансированного развития сельского поселения и его устойчивого развития как единой градостроительной системы.

Устойчивое развитие территории сельского поселения - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечения охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Цели территориального планирования для Петровского сельского поселения:

- Обеспечение  прогресса в развитии основных секторов экономики.

- Повышение инвестиционной привлекательности территории поселения.

- Повышение уровня жизни и условий проживания населения.

- Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур Петровского сельского поселения.

- Обеспечение учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Воронежской области, Павловского района, Петровского сельского поселения.

- Формирование первичной информационной базы для осуществления градостроительной деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления в направлении дальнейшего развития территории Петровского сельского поселения.

- Экологическая безопасность, сохранение и рациональное использование природных ресурсов.

Задачами территориального планирования для Петровского сельского поселения являются:

- Создание условий для устойчивого развития территории Петровского сельского поселения.

- Определение назначения территорий Петровского сельского поселения исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов.

- Развитие социальной инфраструктуры путём упорядочения и дальнейшего строительства сети объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта.

- Восстановление инновационного агропроизводственного комплекса Петровского сельского поселения как одной из главных точек роста экономики сельского поселения.

- Освоение для целей жилищного строительства новых территорий и проведение реконструктивных мероприятий в существующей застройке.

- Модернизация транспортной инфраструктуры поселения.

- Завершение газификации населенных пунктов поселения.

- Реконструкция и модернизация инженерной инфраструктуры поселения.

- Реализация мероприятий по привлечению квалифицированных специалистов.

- Сохранение окружающей природной среды.

Цели, задачи и мероприятия территориального планирования Генерального плана разработаны на основе Стратегии социально-экономического развития Воронежской области, областных целевых программ, программы социально-экономического развития Павловского муниципального района, инвестиционных проектов и ведомственных целевых программ.

Генеральный план сельского поселения увязывает запланированные государственные, региональные и муниципальные капитальные инвестиции. Он включает определение конкретных объектов, строительство которых в долгосрочном периоде необходимо для государственных и муниципальных нужд, связанных с осуществлением органами государственной власти и органами местного самоуправления полномочий в соответствующих сферах управления, в целях взаимно согласованного решения задач социально-экономического развития, определенных в долгосрочных отраслевых, региональных и муниципальных стратегиях развития.

В свою очередь, целевыми программами, приобретающими значение планов реализации вышеуказанных документов, должна обеспечиваться увязка мероприятий по созданию объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения в прогнозируемом периоде с учетом целей и сроков их строительства, а также ограничений по финансовым ресурсам.

Показатели развития муниципального образования, заложенные в проекте, являются  результатом исследований и обобщением прогнозов, предложений и намерений органов государственной власти Воронежской области, различных структурных подразделений администрации  района, иных организаций.

При подготовке проекта Генерального плана  использовались отчётные и аналитические материалы территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Воронежской области, фондовые материалы отдельных органов государственного управления Воронежской области, администрации муниципального образования  и прочих организаций.

Работы над проектом Генерального плана  выполнялись с учетом решений ранее разработанной Схемы территориального планирования Воронежской области, выполненной в 2007г. и утвержденной постановлением Правительства  Воронежской области, а также с учетом положений программ социально-экономического развития Воронежской области и Павловского муниципального района.

Одновременно следует отметить, что разработка Генерального плана Петровского сельского поселения велась в отсутствие утвержденной Схемы территориального планирования Павловского муниципального района. Такая ситуация создает предпосылки для возникновения конфликта интересов уровней власти, поскольку при утверждении документы территориального планирования муниципального района могут вступать в противоречие с ранее утвержденными документами территориального планирования местного уровня. С учетом того, что приоритеты в системе документов территориального планирования разных уровней не определены, это может породить определенные препятствия в реализации указанных документов.

Работу над Генеральным планом осложняло неудовлетворительное состояние статистической базы по сельскому поселению. Территориальное отделение Росстата и большинство отраслевых органов Администрации Павловского района ведут свой учёт в целом по району, без учета административного его деления на муниципальные образования, что делает практически невозможным вычленение показателей социально-экономического и планировочного развития применительно к отдельному муниципальному образованию. Ввиду вышеизложенного, часть показателей социально-экономического и пространственного развития района,  не могут быть детализированы  применительно к Петровскому сельскому поселению.

Генеральным планом определено, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, назначение территорий Петровского сельского поселения в целях обеспечения их устойчивого развития, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Воронежской области, муниципальных образований.

Генеральный план разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Воронежской области, Уставом Петровского сельского поселения.

2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

(в ред. СНД от 17.11.2021г. №66)

Настоящий раздел содержит проектные варианты решения задач территориального планирования Петровского сельского поселения - перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации.

Мероприятия по территориальному планированию направлены, в том числе, на создание, развитие территорий и объектов капитального строительства местного значения для реализации полномочий органа местного самоуправления Петровского сельского поселения.

Содержание разделов и схем Генерального плана Петровского сельского поселения, в рамках полномочий органов местного самоуправления (ст. 14  Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г.), определяет круг проблем сельского поселения и проектных мероприятий, направленных на  их решение:

- организация в границах сельского поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

- организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов;

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах сельского поселения;

- обеспечение малоимущих граждан, проживающих в сельском поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;

- создание условий для обеспечения жителей сельского поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

- организация библиотечного обслуживания населения,

- создание условий для организации досуга и обеспечение жителей сельского поселения услугами организаций культуры;

- обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта;

- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

- создание условий для массового отдыха жителей сельского поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах;

- благоустройство и озеленение территории сельского поселения;

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;

- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при размещении объектов капитального строительства регионального значения, а также мероприятия по их предотвращению, приводятся в томе 3 - «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций».

Учет интересов Российской Федерации, Воронежской области, Павловского муниципального района, сопредельных муниципальных образований в составе генерального плана Петровского сельского поселения, осуществляется следующими мероприятиями по территориальному планированию:

- Реализацией основных решений документов территориального планирования Российской Федерации, федеральных целевых программ и иных документов программного характера в области развития территорий, установления и соблюдения режима ограничений на использование территорий в пределах полномочий муниципального образования.

- Реализацией основных решений документов территориального планирования Воронежской области, областных целевых программ и иных документов программного характера в области развития территорий, установления и соблюдения режима ограничений на использование территорий в пределах полномочий муниципального образования.

- Реализацией программы социально-экономического развития Павловского муниципального района, целевых программ и иных документов программного характера в области развития территорий в пределах полномочий муниципального образования.

- Учётом интересов сопредельных муниципальных образований, отражённых в соответствующих документах территориального планирования, и ограничений на использование территорий, распространяющихся на территорию Петровского сельского поселения.

2.1. Мероприятия  по  оптимизации административного деления территории Петровского сельского поселения. (в ред. СНД от 17.11.2021г. №66)

Общая площадь населённых пунктов на территории Петровского сельского поселения, в соответствии с установленными границами, составляет 880,55 га, в частности:

- село Петровка – 600,6 га;

- посёлок Белая Деревня – 9,59 га;

- поселок Копанки – 75,03 га;

- село Михайловка – 170,7 га;

- посёлок Рассвет – 24,63 га.

- В составе настоящего проекта подготовлено приложение «Сведения о границах населенного пункта села Михайловка (графическое описание местоположения границ населенного пункта, перечень координат характерных точек границ населенного пункта)».

Перечень мероприятий по территориальному планированию по  оптимизации административно-территориального устройства Петровского сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проведение комплекса мероприятий по установлению (изменению) границы населенных пунктов, в порядке, определенном действующим законодательством. | Первая очередь |
| 2 | Включение в границы села Петровка земельного участка общей площадью 3 га для размещения молодежного досугового центра. | Первая очередь |
| 3 | Включение в границы села Михайловка участка улицы А.Матросова, общей площадью 1 га. | Первая очередь |
| 4 | Проведение мероприятий по инструментальному закреплению границ населенных пунктов в соответствии с отображением на схеме генерального плана. | Первая очередь |

Границы населенных пунктов и участки, присоединяемые к землям населенных пунктов или земель  сельхозназначения, показаны на схемах 1.1, 1.2

2.2.  Мероприятия по решению вопросов местного значения поселения методами территориального планирования и размещения на территории Петровского сельского

Поселения объектов капитального строительства.

2.2.1. Мероприятия по планировочной организации и функциональному зонированию  территории Петровского сельского поселения и населенных пунктов.

Водоснабжение и водоотведение

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция существующих водоводов, в точках подключения новых районов, а также водоводов нуждающихся в замене и ремонте, с использованием современных технологий прокладки и восстановления инженерных сетей, всего около 90% всей протяженности системы. Произвести кольцевание системы, для бесперебойной работы водопровода. | Первая очередь |
| 2 | Строительство 2-х артезианской скважины в с. Петровка. | Первая очередь |
| 3 | Строительство 1-ой артезианской скважины в пос. Белая Деревня. |  |
| 4 | Строительство 2-х артезианской скважины в с. Михайловка. | Первая очередь |
| 5 | Строительство водопроводных сетей в с. Петровка. | Первая очередь |
| 6 | Строительство водопроводных сетей протяженностью 4,0 км в с. Михайловка. | Первая очередь |
| 7 | Оборудование всех объектов водоснабжения системами автоматического управления и регулирования. | Первая очередь |
| 8 | Установка водомеров на вводах водопровода во всех зданиях для осуществления первичного учета расходования воды отдельными водопотребителями и ее экономии. | Первая очередь |
| 9 | Предусмотреть охранные зоны для скважин в радиусе – 50 метров; водонапорных скважин, в радиусе – 10 метров; и водоотводов. | Первая очередь |
| 10 | Разработка проектно-сметной документации и строительство очистные сооружения воды, с целью доведения ее до нормативного уровня. | Первая очередь |
| 11 | Разработка проектно-сметной документации по канализованию новых площадок строительства и существующего неканализованного жилого фонда. Рекомендуется предусмотреть отвод сточных вод через проектируемые самотечные коллекторы диаметрами 150-300 мм. | Первая очередь |
| 12 | Проведение изыскательских и проектных работ по размещению и строительству очистных сооружений канализации. | Первая очередь |
| 13 | Проведение мероприятий по снижению водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения, создание бессточных производств и водосберегающих технологий. | Первая очередь |

Газоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство 3 ШРП для котельных объектов соцкультбыта | Первая очередь |
| 2 | Прокладка 90 м сетей среднего давления | Первая очередь |

Теплоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перевод на газ котельных отапливающих администрацию, библиотеку и церковь в с. Петровка; | Первая очередь |
| 2 | Строительство котельной ДК в с. Михайловка | Первая очередь |
| 3 | Строительство котельных для отопления и горячего водоснабжения психоневрологического диспансера и МТС в с. Петровка. | Первая очередь |
| 4 | Строительство котельных для новых объектов соцкультбыта | Расчетный срок |
| 5 | Реконструкция и переоборудование изношенных котельных и тепловых сетей социально значимых объектов. | Первая очередь |
| 6 | Внедрение приборов и средств учета и контроля расхода тепловой энергии и топлива | Расчетный срок |

Проекты развития инженерной инфраструктуры выполняются в рамках областных целевых программ «Газификация Воронежской области на 2006-2009 годы», «Социальное развитие села на 2005-2010 годы»,  «Обеспечение населения качественной питьевой водой и организация водоотведения в Воронежской области на 2006-2010 годы» и иных отраслевых областных и муниципальных целевых программ, в которых предусматривается строительство конкретных объектов инженерной инфраструктуры, необходимые объемы и источники финансирования.

При возникновении необходимости строительства или реконструкции иных объектов инженерной инфраструктуры местного значения, в Генеральный план вносятся дополнения и изменения в установленном порядке.

Места размещения объектов инженерной инфраструктуры показаны на схеме 1.5

2.2.2. Мероприятия по обеспечению  территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры

(в ред. СНД от 17.11.2021г. №66)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации и строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения в селе Петровка, соединяющей ул.Комарова и ул.К.Маркса, для пропуска транзитного паспорта, общей протяженностью 0,9 км. | Расчетный срок |
| 2 | Строительство автомобильных дорог с асфальтовым покрытием в границах населенных пунктов сельского поселения, общей протяженностью 10,4 км. | Первая очередь |
| 3 | Реконструкция асфальтобетонного покрытия улиц населенных пунктов сельского поселения, общей протяженностью 5,4 км. | Первая очередь |
| 4 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия улиц населенных пунктов сельского поселения, общей протяженностью 6,8 км. | Первая очередь |
| 5 | Строительство остановочного павильона в селе Петровка. | Первая очередь |
| 6 | Устройство парковок и автостоянок в общественных зонах населенных пунктов сельского населения. | Первая очередь |
| 7 | Строительство подъездных дорог к площадкам по сбору ТБО и проектируемым скотомогильникам. | Первая очередь |
| 8 | Строительство и реконструкция автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 633 – км715 (обход с. Лосево и г. Павловск), Воронежская область», а также участков под дорогой. | Расчетный срок |

Места размещения объектов транспортной инфраструктуры показаны на схемах

1.1, 1.2, 1.5

2.2.3. Мероприятия по обеспечению  территории сельского поселения объектами

жилой инфраструктуры.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка земельных участков для жилищного строительства, в том числе подготовка инженерной и транспортной инфраструктур на планируемых площадках, предлагаемых для развития жилищного строительства на территории сельского поселения. | Первая очередь |
| 2 | Выделение земельных участков (проведение аукционов) под индивидуальную застройку. | Первая очередь |
| 3 | Реконструкция, модернизация и капитальный ремонт муниципального жилого фонда. | Первая очередь |
| 4 | Комплексное благоустройство жилых кварталов. | Первая очередь |

Территории, предлагаемые для жилищного строительства показаны на схемах 1.1,1.2,1.6.

2.2.4.  Мероприятия по развитию  сети объектов социальной  инфраструктуры

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Требуются мероприятия по созданию поселенческой спортивно-рекреационной зоны со строительством молодежного досугового центра, устройством площадки для массового отдыха населения. | Первая очередь |
| 2 | Для удовлетворения потребности сельского поселения в спортивных сооружениях требуются строительство 0,5 га плоскостных спортивных сооружений и 870 кв.м. общей площади крытых спортивных залов. | Расчетный срок |
| 3 | Не развита сеть предприятий бытового обслуживания, необходимо строительство дома быта, включающего услуги банно-оздоровительного комплекса, прачечную, парикмахерскую. | Расчетный срок |
| 4 | Требуется строительство здания отделения сбербанка. | Первая очередь |
| 5 | Строительство часовни по ул. Советская | Первая очередь |
| 6 | В селе Михайловка требуется строительство образовательного комплекса, совмещающего функции детского сада и начальной школы. | Первая очередь |

Места размещения объектов социальной инфраструктуры приведены на схемах 1.1, 1.2, 2.6

2.2.5.  Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Создание спортивно-рекреационной зоны в южной части села Петровка, объединяющей существующую спортивную зону села и предлагаемый для включения в границы села участок для строительства молодежного досугового центра. | Первая очередь |
| 2 | Благоустройство и устройство внутриквартальных зон отдыха и детских игровых площадок на территории населенных пунктов. | Первая очередь |
| 3 | Благоустройство участков, прилегающих к общественным зданиям, существующего парка. | Первая очередь |
| 4 | Устройство пешеходных тротуаров | Первая очередь |
| 5 | Расчистка русел рек Осередь и Данило от загрязненных донных отложений до глубины не менее 1,5 метров, а также провести работы по формированию дна, противоэрозионные мероприятия, рекультивацию и благоустройство береговых линий. | Расчетный срок |
| 6 | Организация рекреационных зон сезонного использования на реке Осередь с обустройством пляжей и площадок для отдыха. | Первая очередь |
| 7 | Создание базы отдыха в поселке Копанки | Первая очередь |

Места размещения объектов показаны на схемах 1.1, 1.2, 2.6.

2.2.6. Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами сельскохозяйственного производства и малого и среднего предпринимательства

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обозначение зон возможного размещения агропромышленных площадок для первичной обработки и хранения сельхозпродукции в муниципальном образовании. | Первая очередь |
| 2 | Реанимация существующих агропромышленных и промышленных площадок в населенных пунктах с использованием существующей инженерной и транспортной инфраструктуры и размещением производств с санитарно-защитной зоной не более 300м (в том числе и для размещения предприятий и организаций малого и среднего бизнеса). | Первая очередь |
| 3 | Резервирование территории для предоставления земельных участков в целях создания объектов недвижимости для субъектов малого предпринимательства в промышленных, коммунально-складских, общественно-торговых и иных зонах населенных пунктов района. | Первая очередь |
| 4 | Подготовка территорий для размещения промышленных и агропромышенных предприятий в селе Петровка ( в том числе и на земельных участках неработающих предприятий) для высокотехнологичных предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности (инвестиционные проекты) | Первая очередь |

2.2.7. Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка схемы планово-регулярной системы сбора и транспортировки бытовых отходов на территории сельского поселения | Первая очередь |
| 2 | Устройство площадок для сбора бытовых отходов и мусора | Первая очередь |
| 3 | Выбор мест для строительства скотомогильников | Первая очередь |

Места размещения объектов спецназначения  на территории Петровского сельского поселения приведены на схемах 1.1, 1.4, 2.3

2.2.8. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера

Основной задачей гражданской обороны сельского поселения является предупреждение или снижение возможных потерь и разрушений в результате аварий, катастроф, стихийных бедствий,  обеспечение жизнедеятельности населенного пункта и создание оптимальных условий для восстановления нарушения производства.

Выполнение мероприятий по защите населения от опасностей, поражающих факторов современных средств поражения и опасностей ЧС природного и техногенного характера, а так же вторичных поражающих факторов, которые могут возникнуть при разрушении потенциально опасных объектов, достигается:

- Своевременным оповещением населения об угрозе нападения противника радиоактивном, химическом, бактериологическом заражении и катастрофическом затоплении, предупреждением населения о принятии необходимых мер защиты;

- Созданием фонда защитных сооружений ГО –предоставлением населению убежищ

и противорадиационных укрытий для обеспечения защиты;

- Проведением радиационной, химической и бактериологической разведки, дозиметрического и химического контроля;

- Защитой продовольствия, пищевого сырья, водоисточников и систем водоснабжения от заражения радиоактивными, отравляющими веществами и бактериальными средствами, проведением других мероприятий, предупреждающих употребление населением зараженного  продовольствия и воды;

- Обучением населения способом защиты от оружия массового поражения и других средств нападения;

- Проведением противоэпидемических, санитарно-гигиенических и пожарно-профилактических мероприятий, уменьшающих опасность возникновения и распространения инфекционных заболеваний и пожаров;

- Проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ.

- Санитарной обработкой людей и обеззараживание одежды, средств индивидуальной защиты, техники, транспорта, территории и сооружений.

Решение вопросов по организации и проведению мероприятий по гражданской обороне и защите населения сельского поселения возлагается на Главу поселения.

2.2.8. Мероприятия по охране окружающей среды

(в ред. СНД от 17.11.2021г. №66)

Генеральным планом намечены следующие планировочные мероприятия, призванные обеспечить благоприятные санитарно-гигиенические условия проживания людей и способствующие сбалансированному экологическому развитию сельского поселения:

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проектов санитарно-защитных зон промышленных и сельскохозяйственных предприятий, коммунально-складских объектов. | Первая очередь |
| 2 | Соблюдение режима зон санитарной охраны источников водоснабжения. Вынос на местность границ зоны санитарной охраны 1 пояса подземных источников водоснабжения. | Первая очередь |
| 3 | Соблюдение режима водоохранных и прибрежных зон | Первая очередь |
| 4 | Развитие рекреационных зон. | Первая очередь |
| 5 | Контроль выбросов в атмосферу от котельной | Первая очередь |
| 6 | Рекультивация нарушенных земель, в том числе существующих несанкционированных свалок. | Первая очередь |
| 7 | Посадка кустарника или деревьев хвойных пород на территориях ликвидированных скотомогильников в течение 25 лет с момента ликвидации, в соответствии с «Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов» (утв. Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 4 декабря 1995 г. № 13-7-2/469); | Расчетный срок |
| 8 | Установление санитарно-защитных зон от кладбищ в соответствии с «Правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 (ред. от 21.12.2018) | Расчетный срок |
| 9 | Установление санитарно-защитных зон от предприятий, находящихся на территории поселения, в соответствии с «Правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 (ред. от 21.12.2018). | Расчетный срок |

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Утвержденный проект Генерального плана Петровского сельского поселения, как основной градостроительный документ муниципального образования, является основанием для подготовки и утверждения плана реализации Генерального плана.

Реализация Генерального плана предусматривает использование установленных законодательством средств и методов административного воздействия: нормативно-правового регулирования, административных мер, прямых и косвенных методов бюджетной поддержки, механизмов организационной, правовой и информационной поддержки. Система механизмов, регламентирующих и обеспечивающих в т.ч. реализацию генерального плана, включает механизмы как регионального, так и муниципального уровней.

На момент подготовки Генерального плана Петровского сельского поселения, документы территориального планирования Российской Федерации и Павловского муниципального района не утверждены. В настоящий Генеральный план необходимо вносить изменения, учитывающие сведения, положения, утверждаемые в рамках соответствующих полномочий документами территориального планирования вышестоящих уровней.

Согласно законодательству (ч.1 ст. 26 Гр К РФ) план реализации Генерального плана Петровского сельского поселения должен быть разработан и утвержден в трехмесячный срок после утверждения проектных предложений Генерального плана.

В проект Генерального плана Петровского сельского поселения по мере необходимости могут вноситься изменения и дополнения, связанные с разработкой и утверждением специализированных схем, принятием и изменением стратегических документов социально-экономического развития и пр.

Порядок внесения изменений в генеральный план Петровского сельского поселения установлен Градостроительным кодексом РФ и Законом Воронежской области № 61-ОЗ от 07.07.2006г. «О регулировании градостроительной деятельности в Воронежской области».